检  测  报  告

报告编号：JCBG20220620010

项目名称:  吉林市吉化北方松龙化工有限公司

土壤及地下水环境自行监测

委托单位： 吉林市吉化北方松龙化工有限公司

检测类别：      委    托    检    测

吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司

# 报告日期: 二0二二年六月二十日

注 意 事 项

一、报告无“检验检测专用章”或者检测单位公章无效。

二、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或者检测单位公章无效。

三、报告无编制人、审核人、批准人签字作无效处理。

四、报告涂改无效。

五、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

六、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

地址：吉林省吉林市高新区深圳街91号松白工业园8号厂房

电话：0432-64655572

传真：0432-68539867

邮政编码：132013

邮箱：jlckyy@163.com

一、检测基本情况

| 项目名称 | 吉林市吉化北方松龙化工有限公司 土壤及地下水环境自行监测 | 委托编号 | HT2022060807 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 吉林市吉化北方松龙化工有限公司 | 委托单位地址 | 吉林石化染料厂院内 |
| 采样地点 | 吉林石化染料厂院内 吉林市吉化北方松龙化工有限公司 | 采样日期 | 2022.6.9 |
| 样品外观 | 土壤样品均为黄褐色松散固体 地下水样品均为无色透明液体 | 检测日期 | 2022.6.9-2022.6.17 |

二、检测方法与检测人员

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及检测依据 | 仪器名称 | 型号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光 光谱仪 | AF-610E | 吕红阳 |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIKB萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIKB萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 | 冷原子吸收 测汞仪 | JKG-203 | 王 辉 |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 三氯甲烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及检测依据 | 仪器名称 | 型号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 二氯甲烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 四氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 三氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 氯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 氯苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 乙苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 苯乙烯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 甲苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 邻二甲苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 苯胺 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 2-氯酚 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 苯并［a］蒽 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及检测依据 | 仪器名称 | 型号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 苯并［a］芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 苯并［b］荧蒽 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 苯并［k］荧蒽 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 䓛 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 二苯并［a，h］蒽 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | 萘 |  | 气相色谱 -质谱仪 | GCMS- QP2010SE | 尤小娟 |
|  | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 | pH计 | pH211 | 刘玉欣 |
|  | 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
| 地下水 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | —— | —— | 王 辉 |
|  | 嗅和味 | 文字描述法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇 综合指标和无机污染物 第一章 理化指标 二、臭 | —— | —— | 郭敏英 |
|  | 浑浊度 | 水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991 | 浊度计 | WGZ-1A | 刘玉欣 |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | —— | —— | 郭敏英 |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | pH计 | pH211 | 刘玉欣 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | —— | —— | 王 辉 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 | BSA224S | 梁亚民 |
|  | 硫酸盐 | 水质无机阴离子的测定（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 | CIC-100 | 陈 晶 |
|  | 氯化物 |  | 离子色谱仪 | CIC-100 | 陈 晶 |

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及检测依据 | 仪器名称 | 型号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 锰 |  | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 锌 |  | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | 吕红阳 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 紫外- 可见分光光度计 | L5 | 梁亚民 |
|  | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 | L2 | 梁亚民 |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 | —— | —— | 王 辉 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | L2 | 刘玉欣 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 可见分光光度计 | L2 | 王 辉 |
|  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 总大肠菌群 | 水中总大肠菌群的测定 (B)《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 水和废水的生物监测方法 第二章 水中的细菌学测定 | 电热恒温培养箱 | 303-00A | 吕红阳 |
|  | 细菌总数 | 水中细菌总数的测定（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 水和废水的生物监测方法 第二章 水中的细菌学测定 | 电热恒温培养箱 | 303-00A | 吕红阳 |
|  | 硝酸盐 | 水质无机阴离子的测定（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 | CIC-100 | 陈 晶 |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 可见分光光度计 | L2 | 刘玉欣 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 可见分光光度计 | L2 | 梁亚民 |

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及检测依据 | 仪器名称 | 型号 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 离子计 | PXSJ-216 | 陈 晶 |
|  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 紫外- 可见分光光度计 | L5 | 郭敏英 |
|  | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 冷原子吸收 测汞仪 | JKG-203 | 王 辉 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光谱仪 | AF-610E | 吕红阳 |
|  | 硒 |  | 原子荧光光谱仪 | AF-610E | 吕红阳 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 紫外- 可见分光光度计 | L5 | 刘玉欣 |
|  | 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 第二部分 鳌合萃取法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铅 |  | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 李海云 |
|  | 四氯化碳 |  | 气相色谱仪 | GC-2014C | 李海云 |
|  | 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法 HJ 1067-2019 | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 甲苯 |  | 气相色谱仪 | HK-9010 | 马树颖 |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | 紫外- 可见分光光度计 | L5 | 刘玉欣 |
|  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | 于 颖 |
|  | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | 于 颖 |
|  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光谱仪 | AF-610E | 吕红阳 |
|  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 | 原子吸收 分光光度计 | AA-6880 | 于 颖 |
|  | 钼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 5110 ICP-OES | 于 颖 |

三、检测结果

1、土壤检测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#-1厂区外 0-0.5m | 砷 | T-20220609-3 | mg/kg | 53.2 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 1.94 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 304 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 45.1 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.013 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 28 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#-1厂区外 0-0.5m | 1,4-二氯苯 | T-20220609-3 | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.72 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 174 | 4 |
|  | 1#-2厂区外 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-4 | mg/kg | 50.8 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 246 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 30.8 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.010 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 20 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#-2厂区外 0.5-1.0m | 1,1-二氯乙烷 | T-20220609-4 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#-2厂区外 0.5-1.0m | 苯并［b］荧蒽 | T-20220609-4 | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.68 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 135 | 4 |
|  | 1#-3厂区外 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-5 | mg/kg | 29.3 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 152 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 27.7 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.007 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 16 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#-3厂区外 1.0-1.5m | 1,1,2-三氯乙烷 | T-20220609-5 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.60 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 99 | 4 |
|  | 2#-1厂区内1# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-6 | mg/kg | 53.1 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 2.07 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#-1厂区内1# 0-0.5m | 铜 | T-20220609-6 | mg/kg | 90 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 30.8 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.617 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 7 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#-1厂区内1# 0-0.5m | 间二甲苯+对二甲苯 | T-20220609-6 | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 5.50 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 45 | 4 |
|  | 2#-2厂区内1# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-7 | mg/kg | 12.4 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 81 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 29.0 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.604 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 7 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#-2厂区内1# 0.5-1.0m | 反-1,2-二氯乙烯 | T-20220609-7 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#-2厂区内1# 0.5-1.0m | 茚并［1,2,3-cd］芘 | T-20220609-7 | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 5.43 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 36 | 4 |
|  | 2#-3厂区内1# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-8 | mg/kg | 6.30 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 41 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 25.0 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.584 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 3 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#-3厂区内1# 1.0-1.5m | 氯苯 | T-20220609-8 | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 5.41 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 7 | 4 |
|  | 3#-1厂区内2# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-9 | mg/kg | 16.9 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 45 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 19.7 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.447 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 3#-1厂区内2# 0-0.5m | 四氯化碳 | T-20220609-9 | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 3#-1厂区内2# 0-0.5m | 2-氯酚 | T-20220609-9 | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.70 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 3#-2厂区内2# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-10 | mg/kg | 8.51 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 33 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 10.4 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.429 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 3#-2厂区内2# 0.5-1.0m | 四氯乙烯 | T-20220609-10 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.53 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 3#-3厂区内2# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-11 | mg/kg | 6.70 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 28 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 8.61 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.406 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 3#-3厂区内2# 1.0-1.5m | 乙苯 | T-20220609-11 | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.41 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 4#-1厂区内3# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-12 | mg/kg | 9.97 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 48 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.058 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 4#-1厂区内3# 0-0.5m | 1,2-二氯乙烷 | T-20220609-12 | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 4#-1厂区内3# 0-0.5m | 苯并［k］荧蒽 | T-20220609-12 | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.26 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 4#-2厂区内3# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-13 | mg/kg | 4.63 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 26 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.038 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 4#-2厂区内3# 0.5-1.0m | 三氯乙烯 | T-20220609-13 | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.02 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 4#-3厂区内3# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-14 | mg/kg | 3.30 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 16 | 1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 4#-3厂区内3# 1.0-1.5m | 铅 | T-20220609-14 | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.031 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 4#-3厂区内3# 1.0-1.5m | 邻二甲苯 | T-20220609-14 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.94 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 5#-1厂区内4# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-15 | mg/kg | 9.87 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 8.96 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 177 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 73.7 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.018 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 5 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 5#-1厂区内4# 0-0.5m | 二氯甲烷 | T-20220609-15 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 5#-1厂区内4# 0-0.5m | 萘 | T-20220609-15 | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.22 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 51 | 4 |
|  | 5#-2厂区内4# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-16 | mg/kg | 4.49 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 119 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 56.0 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.013 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 5#-2厂区内4# 0.5-1.0m | 氯苯 | T-20220609-16 | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.10 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 20 | 4 |
|  | 5#-3厂区内4# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-17 | mg/kg | 4.88 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 91 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 30.4 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.009 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 5#-3厂区内4# 1.0-1.5m | 四氯化碳 | T-20220609-17 | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 5#-3厂区内4# 1.0-1.5m | 2-氯酚 | T-20220609-17 | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.01 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 8 | 4 |
|  | 6#-1厂区内5# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-18 | mg/kg | 10.7 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.921 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 89 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 49.3 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.982 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 6#-1厂区内5# 0-0.5m | 四氯乙烯 | T-20220609-18 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.06 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 6#-2厂区内5# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-19 | mg/kg | 4.75 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 77 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 26.8 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.967 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 6#-2厂区内5# 0.5-1.0m | 乙苯 | T-20220609-19 | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.84 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 6#-3厂区内5# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-20 | mg/kg | 2.21 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 48 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 20.5 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.854 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 6#-3厂区内5# 1.0-1.5m | 1,2-二氯乙烷 | T-20220609-20 | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 6#-3厂区内5# 1.0-1.5m | 苯并［k］荧蒽 | T-20220609-20 | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.71 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 7#-1厂区内6# 0-0.5m | 砷 | T-20220609-21 | mg/kg | 5.58 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 4.88 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 44 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 31.6 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.208 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 7#-1厂区内6# 0-0.5m | 1,2,3-三氯丙烷 | T-20220609-21 | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.26 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 7#-2厂区内6# 0.5-1.0m | 砷 | T-20220609-22 | mg/kg | 8.08 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 33 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 27.8 | 0.2 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 7#-2厂区内6# 0.5-1.0m | 汞 | T-20220609-22 | mg/kg | 0.194 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 7#-2厂区内6# 0.5-1.0m | 硝基苯 | T-20220609-22 | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 8.19 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 7#-3厂区内6# 1.0-1.5m | 砷 | T-20220609-23 | mg/kg | 3.25 | 0.01 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 未检出 | 0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 未检出 | 2 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 28 | 1 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 17.3 | 0.2 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.172 | 0.005 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 未检出 | 3 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 0.03 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 未检出 | 1 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 7#-3厂区内6# 1.0-1.5m | 1,2-二氯丙烷 | T-20220609-23 | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.005 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.008 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.006 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.009 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.02 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 0.06 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［a］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 0.09 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 7#-3厂区内6# 1.0-1.5m | pH值 | T-20220609-23 | 无量纲 | 8.02 | —— |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 未检出 | 4 |

备注：土壤检测结果以干基计。

2、土壤采样点位信息

| 采样点位 | 坐标 |
| --- | --- |
| 1#厂区外 | E：126°34′33″ N：43°54′5″ |
| 2#厂区内1# | E：126°34′23″ N：43°54′32″ |
| 3#厂区内2# | E：126°34′19″ N：43°54′33″ |
| 4#厂区内3# | E：126°34′23″ N：43°54′33″ |
| 5#厂区内4# | E：126°34′21″ N：43°54′35″ |
| 6#厂区内5# | E：126°34′18″ N：43°54′35″ |
| 7#厂区内6# | E：126°34′17″ N：43°54′35″ |

3、地下水检测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#厂区内 地下水井 | 色度 | S-20220609-9 | 倍 | 10 | —— |
|  |  | 嗅和味 |  | 无量纲 | 无异味 | —— |
|  |  | 浑浊度 |  | NTU | 1.1 | 0.5 |
|  |  | 肉眼可见物 |  | 无量纲 | 无 | —— |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 7.2 | —— |
|  |  | 总硬度 |  | mg/L | 5L | 5 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | mg/L | 96 | 4 |
|  |  | 硫酸盐 |  | mg/L | 19.9 | 0.018 |
|  |  | 氯化物 |  | mg/L | 17.8 | 0.007 |
|  |  | 铁 |  | mg/L | 0.115 | 0.03 |
|  |  | 锰 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 铜 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 锌 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#厂区内 地下水井 | 铝 | S-20220609-9 | mg/L | 0.07L | 0.07 |
|  |  | 挥发酚 |  | mg/L | 0.0003L | 0.0003 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.075 | 0.05 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | mg/L | 1.62 | 0.05 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.338 | 0.025 |
|  |  | 硫化物 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 钠 |  | mg/L | 7.78 | 0.002 |
|  |  | 总大肠菌群 |  | MPN/100mL | ＜2 | —— |
|  |  | 细菌总数 |  | CFU/个 | 0 | —— |
|  |  | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 2.51 | 0.016 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 0.011 | 0.001 |
|  |  | 氰化物 |  | mg/L | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 氟化物 |  | mg/L | 0.202 | 0.05 |
|  |  | 碘化物 |  | mg/L | 0.05L | 0.05 |
|  |  | 汞 |  | μg/L | 0.02L | 0.02 |
|  |  | 砷 |  | μg/L | 1.3 | 0.3 |
|  |  | 硒 |  | μg/L | 0.4L | 0.4 |
|  |  | 镉 |  | mg/L | 0.0003L | 0.0003 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | 0.001L | 0.001 |
|  |  | 铅 |  | mg/L | 0.003L | 0.003 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | μg/L | 0.02L | 0.02 |
|  |  | 四氯化碳 |  | μg/L | 0.03L | 0.03 |
|  |  | 苯 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | 0.001L | 0.001 |
|  |  | 镍 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 钴 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 钒 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 锑 |  | μg/L | 0.2L | 0.2 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 1#厂区内 地下水井 | 铊 | S-20220609-9 | μg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 铍 |  | μg/L | 0.02L | 0.02 |
|  |  | 钼 |  | mg/L | 0.02L | 0.02 |
|  | 2#厂区外 地下水井 | 色度 | S-20220609-10 | 倍 | 5 | —— |
|  |  | 嗅和味 |  | 无量纲 | 无异味 | —— |
|  |  | 浑浊度 |  | NTU | 0.5L | 0.5 |
|  |  | 肉眼可见物 |  | 无量纲 | 无 | —— |
|  |  | pH值 |  | 无量纲 | 6.8 | —— |
|  |  | 总硬度 |  | mg/L | 413 | 5 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | mg/L | 682 | 4 |
|  |  | 硫酸盐 |  | mg/L | 76.0 | 0.018 |
|  |  | 氯化物 |  | mg/L | 32.8 | 0.007 |
|  |  | 铁 |  | mg/L | 0.03L | 0.03 |
|  |  | 锰 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 铜 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 锌 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 铝 |  | mg/L | 0.07L | 0.07 |
|  |  | 挥发酚 |  | mg/L | 0.0003L | 0.0003 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.05L | 0.05 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | mg/L | 2.31 | 0.05 |
|  |  | 氨氮 |  | mg/L | 0.154 | 0.025 |
|  |  | 硫化物 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 钠 |  | mg/L | 126 | 0.002 |
|  |  | 总大肠菌群 |  | MPN100mL | ＜2 | —— |
|  |  | 细菌总数 |  | CFU/mL | 0 | —— |
|  |  | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 12.8 | 0.016 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 0.002 | 0.001 |
|  |  | 氰化物 |  | mg/L | 0.003 | 0.001 |
|  |  | 氟化物 |  | mg/L | 0.141 | 0.05 |

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 唯一性标识 | 单位 | 检测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 6月9日 | 2#厂区外 地下水 | 碘化物 | S-20220609-10 | mg/L | 0.05L | 0.05 |
|  |  | 汞 |  | μg/L | 0.03 | 0.02 |
|  |  | 砷 |  | μg/L | 0.7 | 0.3 |
|  |  | 硒 |  | μg/L | 0.4L | 0.4 |
|  |  | 镉 |  | mg/L | 0.0003L | 0.0003 |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | 0.001L | 0.001 |
|  |  | 铅 |  | mg/L | 0.003L | 0.003 |
|  |  | 三氯甲烷 |  | μg/L | 3.83 | 0.02 |
|  |  | 四氯化碳 |  | μg/L | 0.03L | 0.03 |
|  |  | 苯 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/L | 0.005L | 0.005 |
|  |  | 总铬 |  | mg/L | 0.003 | 0.001 |
|  |  | 镍 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 钴 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 钒 |  | mg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 锑 |  | μg/L | 0.2L | 0.2 |
|  |  | 铊 |  | μg/L | 0.01L | 0.01 |
|  |  | 铍 |  | μg/L | 0.02L | 0.02 |
|  |  | 钼 |  | mg/L | 0.02L | 0.02 |

备注：检测结果低于检出限报检出限值加“L”。

4、地下水采样点位信息

| 采样点位 | 井深（m） | 水位（m） | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂区内地下水井 | —— | —— | E：126°34′26″ N：43°54′33″ |
| 2#厂区外地下水井 | 10.5 | 9.5 | E：126°37′4″ N：43°54′27″ |

（以下内容空白）

（盖章）

报告编制人：                        审核人：                        授权签字人：

签发日期：